### Добавление драйвера в проект

Что бы добавить скриптовый драйвер SDD011WF в ваш проект необходимо произвести объединение Вашего проекта с модулем SDD011WF.

Откройте в редакторе Ваш проект. Затем откройте в редакторе модуль SDD011WF.irpz

В окне PROJECTS OVERVIEW (ДЕРЕВО СТРАНИЦ) мышкой выбрать папку модуля SDD011WF и, удерживая кнопку нажатой, перетащить его на папку вашего проекта:

Редактор спросит Вас стоит ли объединить эти две папки. Выберите Yes (Да)

Теперь проекты объединены.

В ДЕРЕВЕ УСТРОЙСТВ ПРОЕКТА Вы увидите драйвер SDD011WF.

### Настройка драйвера в проекте

В свойствах канала драйвера необходимо настроить данные локального подключения (IP-адрес модуля реле в локальной сети и порт 80), а также Login и Password. После этого драйвер готов для использования в проекте.

Драйвер имеет один канал Commands: out_Set – установка выходного состояния реле (0 – выключено, 1 – включено).

Драйвер имеет один канал Feedback: out_State – считывание текущего состояния реле (0 – выключено, 1– включено).

Считывание производится один раз в секунду (настраивается в скрипте драйвера).